Передовой опыт по оценке профессиональных рисков

в МУП «Новосибирский метрополитен»

В ходе оценки профессиональных рисков использовался структурированный метод «Что будет, если...?», который представляет собой исследование возможных сценариев воздействия на производственный объект (процесс) отклонения от нормального функционирования и поведения, т.е. дает представление о последствиях отклонения от штатного режима.

Работа начинается с вопросов «что произойдет, если...», «могло что-то или может что-то...» и обсуждаются возможные сценарии опасных событий, их причин, последствий и воздействий.

Разработанный стандарт содержит:

- цель и задачи проведения оценки,

- этапы и сроки проведения оценки,

- нормативные правовые акты, источники информации о рисках,

- методы проведения оценки рисков,

- требования к оформлению документации, результатов оценки.

Согласно стандарту

Оценка рисков проводится на каждом рабочем месте во всех рабочих зонах с учетом всех выполняемых видов работ, а также, в случае необходимости, обобщается для группы рабочих мест, структурного подразделения, конкретного производственного процесса, вида работ и т.д. (групповые риски).

1 этап - идентификация опасностей - это процесс выявления на каждом рабочем месте опасностей (в том числе, их комбинаций), при которых может быть нанесен ущерб жизни и здоровью работника.

В качестве опасностей рассматривались: механические, электрические, термические, опасности, связанные с воздействием факторов производственной среды и трудового процесса, опасности расположения рабочего места, опасности, связанные с организационными недостатками, с применением средств индивидуальной защиты (СИЗ), опасности, вызванные пожаром, взрывом, обрушением и т.д.

Для определения источников опасностей учитывались:

- обычные (повседневные) и редкие (разовые) работы, аварийные ситуации;

- наличие опасных производственных объектов, видов работ с повышенной опасностью;

- деятельность и компетентность всех работников и лиц, имеющих доступ к месту выполнения работ (подрядчиков, командированных лиц, посетителей);

- инфраструктуру, процессы, расположение рабочих мест и рабочих зон, оборудование, приспособления, материалы и сырье;

- человеческий фактор (связанный с личными целями, способностями, намерениями и восприятиями работников, их поведением, социально-экономическим положением, этнической принадлежностью и культурой и т.д.);

- опасности, источники которых не связаны с местом выполнения работ, но которые способны неблагоприятно повлиять на состояние здоровья и безопасность работников;

- изменения или предполагаемые изменения в организации, ее деятельности или материалах;

- изменения в системе управления охраной труда, в т.ч. временные, и их влияние на операции, процессы и деятельность;

- применимые нормативные правовые акты, относящиеся к оценке рисков.

В качестве исходных данных для идентификации опасностей, как и всей оценки рисков, использовалась следующая информация:

- результаты специальной оценки условий труда, производственного контроля;

- материалы расследований несчастных случаев;

- результаты внутреннего контроля за состоянием условий и охраны труда;

- результаты периодических медицинских осмотров;

- сведения о техническом состоянии зданий и сооружений;

- сведения о техническом состоянии и обслуживании оборудования;

- техническая документация на оборудование, инструменты и приспособления;

- техническая документация на производственные процессы;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда;

- опросы работников;

- требования нормативных правовых актов.

По результатам идентификации для каждого рабочего места (группы рабочих мест) были составлены перечни всех имеющихся на нем опасностей, в том числе тех, которые могут возникнуть при стечении определенных обстоятельств или в случае нештатной ситуации.

2 этап - анализ рисков - это процесс определения уровня риска, его допустимости и необходимости принятия мер безопасности.

На стадии определения уровня риска проводился анализ вероятности возникновения идентифицированных опасностей и анализ последствий идентифицированных опасностей.

Анализ вероятности подразумевал определение:

- возможности наступления опасности и непосредственно самого ущерба жизни и здоровью работника (невозможно, вероятно или точно наступит);

- степени подверженности работника опасности в зависимости от частоты выполнения работ, при которых может наступить опасность (редко, иногда или постоянно).

Возможность наступления опасности или ущерба жизни и здоровью работника определялась с учетом наличия и эффективности применяемых мер безопасности.

Анализ последствий подразумевал определение:

- характера возможного причинения вреда жизни и здоровью работников при наступлении опасности (травма или профессиональное заболевание);

- степени тяжести вреда (временная нетрудоспособность, стойкая утрата трудоспособности или смерть в результате травмы или профессионального заболевания);

- возможного количества пострадавших сторон (одиночные или групповые несчастные случаи и случаи профессиональных профзаболеваний).

При анализе последствий учитывался наихудший потенциально возможный результат воздействия опасности с предположением, что меры безопасности не применяются или не сработают.

При анализе вероятности и последствий учитывалась неопределенность риска, которая может быть связана с неопределенностями исходных параметров и предположений (например, с человеческим фактором, разъездным характером работы) и возможными изменениями условий и параметров (например, нештатными, аварийными ситуациями).

Результатом анализа рисков стало определение уровня риска как сочетание тяжести и вероятности последствий каждого опасного события, чтобы определить срочность принятия мер обеспечения безопасности, так как высокие уровни рисков необходимо первыми подвергать дальнейшему анализу, а низкие – в последнюю очередь.

По уровням риски разделили на 3 основные типа:

  - высокий уровень: высокая вероятность возникновения опасности в сочетании с высокой тяжестью последствий;

  - средний уровень: высокая вероятность возникновения опасности в сочетании с невысокой тяжестью последствий или низкая, но отличная от нуля, вероятность возникновения опасности в сочетании с очень высокой тяжестью последствий;

  - низкий уровень: низкая вероятность возникновения опасности в сочетании с низкой тяжестью последствий.

Для определения уровня риска применяли матрицу, согласно которой уровень риска зависит от тяжести последствий и вероятности события в метрополитене и его подразделениях за последние 5 лет.

По результатам определения уровней рисков были составлены карты идентификации опасностей и определения уровня рисков, в которых указаны условия возникновения каждого опасного события (типовые, нетиповые работы или аварийные ситуации); существующие меры управления, тяжесть последствий, вероятность их наступления, исходя из этого, устанавливается уровень риска и делается вывод о допустимости или недопустимости риска в случае высокого или среднего уровня).

Для большинства рабочих мест был определен низкий уровень риска, ввиду отсутствия профессиональных заболеваний, тяжелого травматизма и эффективности предусмотренных мер защиты работающих.

При этом, на группе рабочих мест, связанных с обслуживанием электроустановок выше 1000В, был зафиксирован средний уровень риска, т.к. в 2018 г. произошел несчастный случай на производстве от воздействия электрического тока с тяжелой степенью тяжести. По данной группе рабочих мест была проведена работа по оценке допустимости уровня рисков и необходимости принятия мер безопасности.

На этом этапе определялось, является ли оцененный уровень риска допустимым, при которой принятие каких-либо дополнительных мер обеспечения безопасности, кроме уже применяемых, не требуется, или недопустимым, когда обязательно необходимы дополнительные меры по управлению данным риском.

По результатам проведенной работы была определена допустимость степени риска с учетом уже установленных мер безопасности и требований нормативно-правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, и оформлена карта оценки риска, в которой перечислены все меры управления риском, проанализированные мероприятия по результатам произошедшего несчастного случая, также сделан вывод об отсутствии целесообразности улучшения мер управления риском, ввиду их полноты и эффективности.

В целом методы управления рисками можно разделить на 3 группы.

1. Отказ или снижение риска, т.е. устранение источника или снижение вероятности и последствий наступления опасностей посредством модернизации оборудования, технологического процесса, а также сигнализирование о нарушении нормального функционирования оборудования и аварийную остановку; ограничения и изолирования источника опасности путем использования средств коллективной защиты, внедрения систем дистанционного управления оборудованием и технологическими процессами, перепланировки рабочих мест.

Если невозможно реализовать указанные меры, возможно ограничить время воздействия опасностей на работников, предоставить СИЗ и т.д.

2. Передача риска на аутсорсинг отдельных функций, видов работ другим организациям по договору оказания услуг, в котором указываются обязанность и ответственность нанимаемой стороны в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

3. Сохранение риска с условием его мониторинга без активного воздействия на него в случаях, когда риск является пренебрежимо малым или воздействие на него невозможно.

На 3 этапе должен проводиться повторный анализ рисков с высоким и средним уровнем для проверки достижения допустимости уровня рисков

Суть данного этапа заключается в том, что предприятие должно стремиться к достижению уровня риска, который она сможет считать допустимым, когда все возможные меры будут исчерпаны.

Весь процесс оценки рисков, а также эффективность методов управления требуют постоянного мониторинга, анализа и, при необходимости, корректировки. Это может быть связано как с появлением новых идей по совершенствованию оценки рисков и мер управления, так и с актуализацией требований нормативных правовых актов, изменениями в организации работы, рабочих местах, оборудовании и т.д.

МАТРИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА

| Тяжесть | Описание тяжести последствий |  | Вероятность за последние 5 лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | B | C | D | E |
|  |  |  | Событие не имело место в организации | Событие имело место в организации 1 раз | Событие имело место 1 раз в подразделении организации или более 1 раза в организации | Событие имело место 1 раз в структурном подразделении или более 1 раза в подразделении организации | Событие имело место более 1 раза в структурном подразделении |
|  | 1 | Травмы или обратимые ухудшения здоровья с потерей трудоспособности до 15 календарных дней | синий | синий | синий | желтый | желтый |
|  | 2 | Тяжелые травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 календарных дней | синий | синий | желтый | желтый | красный |
|  | 3 | От 1 до 3-х случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом | синий | желтый | желтый | красный | красный |
|  | 4 | Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания | желтый | желтый | красный | красный | красный |

КАРТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РИСКОВ

№ 02

Ремонтно-механический цех

наименование (структурного) подразделения

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

______________________

«____»________________20___г.

| Наименование производст-венного процесса | Опасность | Опасное событие | Послед-ствия | Условия возникновения опасного события | Существующие меры управления | Тяжесть | Вероятность | Уровень риска | Ссылка на карту оценки риска (для средних и высоких рисков) |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допусти-мость риска |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | да | нет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование должностей (профессий): Слесарь механосборочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение технологических операций по изготовлению заготовок, деталей, узлов, нестандартных изделий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: Работа на металлообра-батывающих станках | Опасность наматывания частей спецодежды, СИЗ Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении | Травмиро-вание | Травмы разной степени тяжести | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ участка нестандартизированного оборудования № ИОТ-РМ-011. Соблюдение требований инструкций по охране труда по видам выполняемых работ, в т.ч.: - при работе на заточном станке № ИОТ-003, - при работе на сверлильном станке № ИОТ-004, | 1 | А | Н |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – « – | Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при меха-нической обработке металлических за-готовок и деталей) Опасность травмирования, в т.ч. в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасывае-мыми предметами, движущимися час-тями оборудования Опасность воздействия режу-щих инструментов (дисковые пилы) Опасность воздей-ствия пыли (абразива, стружки и др.) на глаза | – « – | – « – |  | – « – - при работе на металлообрабатывающих станках (ножницы кривошипные листовые Н-3121 и НК-3418, прессножницы комбинированные НВ-5221, ленточно-пильный станок ВМSY 320), № ИОТ-024, - при работе на однокривошипном прессе усилием 25т.с. КД-2124Е № ИОТ-031, - при работе на прессах листогибочных (кривошипном И-1330 и сегментальном листогибе МFН 2525) № ИОТ-033, - при работе на гидравлическом трубогибе DW-63NC и трубогибочном станке УГС-6/А № ИОТ-034 - при работе на торцовочной монтажной пиле № ИОТ-035, - при выполнении работ с использованием СИЗ и применении СиОС № ИОТ-007. В т.ч.: - правильное применение средств индивидуальной защиты; спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы, без свисающих концов, бейдж должен быть закреплен на спецодежде, не висеть на шнурке; - соблюдение требований знаков и плакатов безопасности, сигнальной окраски, нанесенной на оборудование; - применение испытанных абразивных кругов; - применение установленных защитных ограждений и экранов; - применение щетки-сметки для удаления стружки; - применение необходимых средств индивидуальной защиты, в т.ч.: для защиты органов зрения – защитных экранов, очков, щитков; для защиты органов дыхания – респираторов; для защиты органов слуха – наушников, противошумных вкладышей. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| В том числе: Работа электро-инструментом | Опасность поражения эл.током вследствие контакта с токоведущими частями, находящи-мися под напряже-нием из-за неиспра-вного состояния (косвенный контакт) | Поражение электри-ческим током | Травмы разной степени тяжести | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. Соблюдение требований инструкции по охране труда при работе переносным электроинструментом, электрическими светильниками и вспомогательным оборудованием к ним № ИОТ-005. Перед началом работ с электроинструментом произвести его визуальный осмотр, проверить комплектность, надежность крепления деталей и бирку с указанием инвентарного номера и даты следующей проверки, испытания. Проведение периодических испытаний электро-инструмента (1раз в 6 месяцев). | 1 | А | Н |  |  |  |
| В том числе: Работа пневмо-инструментом | Опасность воздействия воздуха под давлением при выбросе (прорыве) | Травмиро-вание | Травмы разной степени тяжести | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. Соблюдение требований инструкции по охране труда при работе переносным пневмоинструментом № ИОТ-026. Перед началом работ с пневмоинструментом произвести визуальный осмотр воздушных резиновых шлангов на отсутствие повреждений и надежности закрепления на штуцере. Присоединять шланги к пневмоинструменту только с помощью штуцеров или ниппелей с исправной резьбой и стяжными хомутиками, не применять проволоку и электро-провод для закрепления шлангов на штуцерах или ниппелях во избежание срыва шланга. | 1 | А | Н |  |  |  |
| В том числе: Работа слесарным инструментом | Опасность пореза частей тела об острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях инструментов | Раны, порезы | Травмы легкой степени тяжести | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. Применение средств индивидуальной защиты рук, органов зрения. Периодическая проверка состояния слесарного инструмента на соответствие требованиям безопасности. | 1 | А | Н |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| – « – | Опасность натыкания на неподвижную колющую поверх-ность (острие) инструмента | – « – | – « – |  | – « – При транспортировке инструмента и приспособ-лений их травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны быть зачехлены или защищены иным способом, исключающим возможность травмирования работников. | 1 | А | Н |  |  |  |
| В том числе: Работы с применением средств подмащивания, лестниц-стремянок | Опасность падения с высоты | Переломы, ушибы | Травмы разной степени тяжести, смер-тельный исход | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. Применение исправных лестниц-стремянок и подмостей высотой до 1,8 м. Проверка на лестнице-стремянке бирки, с указанием даты следующего осмотра. Не использовать лестницу-стремянку с просроченной датой осмотра. | 1 | А | Н |  |  |  |
| В том числе: Применение и хранение ГСМ, ЛВЖ и др. спец.жидкостей | Опасность воспламенен | Ожоги | Травмы разной степени тяжести, заболе-вание | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. Емкости с этиловым спиртом, горюче-смазочными материалами (ГСМ), легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и др. спец.жидкостями должны быть закрытыми и иметь надписи с указанием наименований. Хранить ГСМ, ЛВЖ и другие спец.жидкости необходимо в запирающихся металлических шкафах. На рабочих местах разрешено хранить количество не превышающее потребность для проведения сменных регламентных работ. Обеспечение рабочих мест первичными средствами пожаротушения. | 1 | А | Н |  |  |  |
| В том числе: Применение обезжирива-ющих веществ, смывки BODY 700 PAINT REMOVER, пасты StainClean | Опасность воздействия на кожные покровы и органы дыхания вредных хими-ческих веществ (их воздушных взвесей) | Ожоги, аллерги--ческие реакции, раздраже-ние, отравление | Травмы разной степени тяжести, заболе-вание | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. При производстве работ с применением смывки BODY 700 PAINT REMOVER или травильной пасты StainClean применять местную вытяжную вентиляцию; маску полнолицевую или полумаску с противоаэрозольными/противогазовыми фильтрами; комбинезон защитный; перчатки резиновые | 1 | А | Н |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выполнение погрузочно-разгрузочных работ | Опасность падения груза Опасность, связанная с перемещением груза вручную | Травмиро-вание | Травмы разной степени тяжести | Т | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011 Соблюдение требований инструкции по охране труда и при производстве погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов № ИОТ-006. Соблюдение норм перемещения тяжестей вручную и предельно допустимых норм разового поднятия тяжестей. Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг должна производится с применением г/п оборудования (талей, блоков, лебедок). | 1 | А | Н |  |  |  |
| Уборка территории | Опасность воздействия пониженных температур | Переохлаж-дение | Заболе-вание | НТ | Применение утепленных СИЗ. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в работе (защита временем). | 1 | А | Н |  |  |  |
| Перемещение по зданию ОРМ (в т.ч. др. поме-щениям РМД), административ-ному корпусу, по улице (к объектам метрополитена) | Опасность падения из-за потери равновесия, в т.ч. при спотыкании или подскальзыва-нии при передвиже-нии по лестницам, мокрым полам и скользким поверхностям при гололеде и дожде | Переломы, растяжения, ушибы | Травмы разной степени тяжести | Т | При перемещениях по зданию ОРМ (в т.ч. др. помещениям РМД), административному корпусу быть внимательными и осторожными, чтобы исключить падения из-за потери равновесия, в т.ч. при спотыкании или подскальзывании на мокром полу и скользких поверхностях. При передвижении по лестничным пролетам придерживаться за поручень, не разговаривать по телефону. В зимнее время при гололеде надевать не скользкую обувь на плоской или рифленой подошве. | 1 | А | Н |  |  |  |
| Перемещение на транспортном средстве по служебной необходимости | Опасность травмирования в результате дорожно- транспортного происшествия | Травмиро-вание, частичная или стойкая утрата работоспо-собности, включая необроти-мый ущерб здоровью | Травмы разной степени тяжести, смер-тельный исход | НТ | При поездке на транспортном средстве, оборудо-ванном ремнями безопасности, необходимо ими пристегиваться. Посадка и высадка производится со стороны тротуара или обочины только после полной остановки транспортного средства. Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. | 1 | А | Н |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность работников в условиях возникновения аварийных ситуаций | Опасность воздействия открытого пламени при пожаре, воздействие токсичных веществ и газов (продуктов горения) при пожаре внутри помещения. | Отравление от продуктов горения, ожоги | Заболе-вание, травма | А | Соблюдение требований инструкции по охране труда для слесаря механосборочных работ № ИОТ-011. Соблюдение требований пожарной безопасности, принятие мер к ликвидации очага возгорания имеющимися на объектах первичными средствами пожаротушения. Прекращение работы, отключение оборудования, сообщение непосредственному руководителю, оповещение о пожаре находящихся поблизости людей, вызов пожарной охраны. В случае угрозы для жизни эвакуация в безопасное место. | 1 | А | Н |  |  |  |

РАЗРАБОТАНА:

| Начальник ремонтно-механического цеха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Специалист по охране труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |